- СОВЕТ НОВОСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

17.09.2018    № 22

с. Новоселово

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Новоселовского сельского поселения (в редакции от 18.12.2020 № 26)

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Новоселовское сельское поселение»

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

- Утвердить нормативы градостроительного проектирования Новоселовского сельского поселения согласно приложению.

- Разместить утвержденные нормативы градостроительного проектирования Новоселовского сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного самоуправления Новоселовского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Новоселовского сельского поселения.

4. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Председатель Совета Новоселовского

сельского поселения							 И.Г. Токарева

Глава Новоселовского сельского поселения			 С.В. Петров

Приложение

к Решению Совета

Новоселовского сельского поселения

от 17.09.2018 № 22

- Нормативы градостроительного проектирования

- Новоселовского сельского поселения

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Местные нормативы градостроительного проектирования Новоселовского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

  - Нормативы разработаны с целью решения следующих задач:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Генерального плана, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

2) создание условий для планирования территорий Новоселовского сельского поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социально и коммунально-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества документов территориального планирования, документации по планировке территории в плане соответствия их решений целям качества жизни населения.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

### 2.1.  Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области электроснабжения

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |
| Годовое электропотребление, в том числе поселки и сельские поселения (без кондиционеров): | кВт-ч/год на 1 чел. |  | СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Л, таблица Л.1. |
| не оборудованные стационарными электроплитами |  | 950 |  |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  | 1350 |  |
| Использование максимума электрической нагрузки, в том числе поселки и сельские поселения (без кондиционеров): | час/год |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами |  | 4100 |  |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  | 4400 |  |

2.1.1. Обоснование расчетных показателей:

Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора установлены Генеральным планом Новоселовского сельского поселения  (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Том 2, часть 2, раздел 1, глава 1,9)  в соответствии с  «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденными приказом Минтопэнерго России от  29.05.1999 № 213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с  «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»).

### Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области теплоснабжения

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |
| Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, в том числе: | Вт/м2 |  | «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утвержден Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280). Приложение В, таблица В.1. |
| для зданий строительства до 1995 года: |  |  |  |
| 1-3 этажные одноквартирные отдельно стоящие |  | 219 |  |
| 2-3 этажные одноквартирные блокированные |  | 159 |  |
| 4-6 этажные кирпичные |  | 98 |  |
| 4-6 этажные панельные |  | 85 |  |
| для зданий строительства после 2000 года: |  |  |  |
| 1-3 этажные одноквартирные отдельно стоящие |  | 102 |  |
| 2-3 этажные одноквартирные блокированные |  | 80 |  |
| 4-6 этажные кирпичные |  | 72 |  |

2.2.1  Обоснование расчетных показателей:

Норматив тепловых нагрузок потребителей установлены  Генеральным планом Новоселовского сельского поселения    (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Том 2, часть 2, раздел 1, глава 1.9.1)  в соответствии с СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99)  и  СП 124.13330.2012  «Свод правил. Тепловые сети» (актуализированная редакция  СНиП 41-02-2003).

2.3. Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области газоснабжения

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности потребления газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов: | м3/чел |  | Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа». Приложение. |
| для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения |  | 10 |  |
| для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения |  | 22 |  |
| для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения |  | 14,1 |  |

2.3.1.  Обоснование расчетных показателей:

Норматив газопотребления  установлен Приказом департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области № 47 от 30.11.2012 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области», приложение 3.

  - Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области водоснабжения

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности: | л/сут на чел |  | «СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» (утвержден Приказом Минстроем России от 16.12.2016 № 951/пр). Приложение А, таблица А 2, таблица А 3. |
| жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн |  | 100 |  |
| с централизованным горячим водоснабжением и ваннами длиной более 1500-1700 мм |  | 250 |  |
| дошкольные образовательные учреждения со столовыми, работающими на сырье, и прачечными |  | 120 |  |
| административные объекты |  | 15 |  |

2.4.1.  Обоснование расчетных показателей:

Норматив водопотребления установлен Генеральным планом Новоселовского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Том 2, часть 2, раздел 1, глава 1.9.1) в соответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»  (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85).

2.5. Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области водоотведения

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности: | л/сут на чел |  | «СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» (утвержден Приказом Минстроем России от 16.12.2016 № 951/пр). Приложение А, таблица А 2, таблица А 3. |
| жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн |  | 100 |  |
| с централизованным горячим водоснабжением и ваннами длиной более 1500-1700 мм |  | 250 |  |
| дошкольные образовательные учреждения со столовыми, работающими на сырье, и прачечными |  | 120 |  |
| административные объекты |  | 15 |  |

2.5.1.   Обоснование расчетных показателей:

Нормативы водоотведения установлены Генеральным планом Новоселовского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Том 2, часть 2, раздел 1; глава 1.9.1) в соответствии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

  - Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области автомобильных дорог местного значения

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |
| Максимально допустимый уровень территориальной доступности: пешеходные подходы до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта | метров | 500 | «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр), пункты 11.15, 11.16. |
| Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта: |  |  |  |
| для автобусов |  | 400-600 |  |
| для экспресс-автобусов |  | 800-1200 |  |
| для электрифицированных железных дорог |  | 1500-2000 |  |

2.6.1. Обоснование расчетных показателей:

Нормативы улично-дорожной сети установлены Генеральным планом Новоселовского сельского поселения  (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Том 2, часть 2, раздел 1; глава 1.9.2) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области физкультуры и массового спорта

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |
| Объекты физической культуры и спорта: |  |  | СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Д, таблица Д.1. |
| плоскостные спортивные сооружения | га на 1000 чел. | 0,2 |  |
| спортивные залы | м2 пола на 1000 чел. | 60 |  |
| спортивные залы в населенных пунктах от 2 до 5 тыс. жителей площадью 540 м2 | зал | 1 |  |
| бассейны | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |
| Уровень территориальной доступности: | мин. | 30 |  |

2.7.1.  Обоснование расчетных показателей:

Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и их уровень территориальной доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Примечание:

Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и  расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности видов объектов, указанных в  пунктах а), б), в), е), з), и), к), л), м), н), о) части 4 статьи 4 Закона Томской области от 05.12.2016 № 150-ОЗ «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования Томской области и документах территориального планирования муниципальных образований Томской области» не подлежат установлению, в связи с тем, что решение данных вопросов местного значения сельского поселения относится к сфере муниципального организационно-правового регулирования, материально-технического обеспечения, финансирования и направлено на создание необходимых условий для регулирования общих принципов их организации (нормативно-правовая база, создание, формирование, муниципальный контроль и надзор, финансирование из средств местного бюджета) и данные объекты (территории) подлежат отображению в генеральном плане поселения.

# 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Новоселовского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального плана Новоселовского сельского  поселения, разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения Новоселовского сельского поселения производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в Генеральном плане Новоселовского сельского поселения, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Новоселовского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения, в целях подготовки и внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Новоселовского сельского поселения, документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Новоселовского сельского поселения в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов местного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:

при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Новоселовского сельского поселения, а также при внесении изменений в указанные документы;

при подготовке и утверждении документации по планировке территорий Новоселовского сельского поселения;

при проверке документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки Новоселовского сельского поселения, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ  территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

при проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Новоселовского сельского поселения, документации по планировке территорий.